ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СРЕДСТВА ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.188-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. А. Грибкова (руководитель темы); А. И. Ватолина; Н. В. Ульянова; О. Н. Дергунова; А. В. Гудков, канд. техн. Наук; В. В. Росляков; А. И. Некрасов;А. С. Баландин

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Начальник Научно-технического управления Н. И. Гореликов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3179

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

СРЕДСТВА ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ

И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Номенклатура показателей

System of product-quality indices. Means for

guarding, fire and guarding, fire signalization.

Nomenclature of indices

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3179 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее-технические средства), включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития технических средств, государственный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт не распространяется на технические средства специального назначения.

Коды технических средств по ОКП:

подгруппа 1-       извещатели охранные точечные (ОКП 43 7210);

подгруппа 2-       извещатели охранные и охранно-пожарные, линейные, поверхностные, объемные (ОКП 43 7211, 43 7213, 43 7215);

подгруппа 3-       извещатели пожарные тепловые (ОКП 43 7111);

подгруппа 4-       извещатели пожарные дымовые (ОКП 43 7113);

подгруппа 5-       извещатели пожарные световые (ОКП 43 7114);

подгруппа 6-       извещатели пожарные радиоизотопные (ОКП 43 7112);

подгруппа 7-       приборы приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (ОКП 43 7241), станции пожарной сигнализации (ОКП 43 7131);

подгруппа 8-       приборы управления пожарные (ОКП 43 7132);

подгруппа 9-       оповещатели охранные, охранно-пожарные (ОКП 43 7243-43 7246), оповещатели пожарные (ОКП 43 7133-43 7136);

подгруппа 10-     шифроустройства (ОКП 43 7291);

подгруппа 11-     системы передачи извещений о проникновении и пожаре (СГМ) и их составные части (ОКП 43 7251-43 7256);

подгруппа 12-     пульты централизованного наблюдения (ПЦН) (ОКП 43 7257, 43 7258).

- 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства технических средств приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1.1. Инерционность срабатывания (для пожарных извещателей) (ГОСТ 26342-84), с | tи | - |
| 1.2. Порог срабатывания (ГОСТ 26017-83), %/м | - | - |
| 1.3. Время срабатывания (ГОСТ 26017-83), с | tв | - |
| 1.4. Уровень громкости сигналов (для звуковых оповещателей) (ГОСТ 26342-84), дБ | - | - |
| 1.5. Потребляемый ток от резервного источника питания, А: в дежурном режиме в режиме «Тревога» | Iрезерв | - |
| 1.6. Диапазон питающих напряжений, В | Umin-Umax | - |
| 1.7. Максимальное число срабатываний под максимальной электрической нагрузкой (ГОСТ 26342-84) | nmax | - |
| 1.8. Выходное электрическое сопротивление (для охранных ударно-контактных, электро-контактных, магнитоконтактных извещателей и пожарных тепловых контактных извещателей), (ГОСТ 26342-84), м; режиме «Норма» в режиме «Тревога» | Rвыx | - |
| 1.9. Максимальная дальность действия или длина охраняемого прямолинейного участка периметра, или контролируемая площадь, или контролируемый объем (ГОСТ 26342-84), м, м2, м3 | - | Размеры охраняемой зоны |
| 1.10. Отношение дальности действия к ширине зоны обнаружения (для радиоволновых и ультразвуковых извещателей) (ГОСТ 26342-84) | - | - |
| 1.11. Чувствительность (ГОСТ 26342-84) | - | - |
| 1.12. Помехозащищенность (ГОСТ 26342-84) | - | - |
| 1.13. Угол обзора, град | a | - |
| 1.14. Информационная емкость (ГОСТ 26342-84), ед. | - | - |
| 1.15. Информативность (ГОСТ 26342-84), ед. | - | - |
| 1.16. Разветвленность (ГОСТ 26342-84), ед. | - | - |
| 1.17. Количество контролируемых направлений (ГОСТ 26342-84), ед. | - | - |
| 1.18. Вероятность подбора кодовой комбинации (ГОСТ 26342-84) | - | - |
| 1.19. Максимальная коммутируемая мощность, ВЧА | Рком | - |
| 1.20. Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В | uком | - |
| 1.21. Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами (ГОСТ 26342-84), А | Iком | - |
| 1.22. Максимально допустимое значение емкости чувствительного элемента (для емкостных и емкостно-индуктивных извещателей) (ГОСТ 26342-84), пФ | - с | - |
| 1.23. Время технической готовности к работе, с | tгот | - |
| 1.24. Скорость передачи информации (ГОСТ 26342-84), бит/с | - | - |
| 1.25. Выходной сигнал срабатывания (ГОСТ 26017-83), А | - | - |
| 1.26. Максимальное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного элемента (ГОСТ 26342-84), Ом | Rшл | - |
| 1.27. Минимально допустимая величина сопротивления утечки для емкостных извещателей), Ом | Rут.емк | - |
| 1.28. Минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов на «землю», кОм | Rут.пр | - |
| 1.29. Величина тока по шлейфу сигнализации для питания извещателей, А | Iшл | - |
| 1.30. Скорость непосредственного документирования информации (ГОСТ 26342-84), знак/с | - | - |
| 1.31. Длительность извещения о тревоге (ГОСТ 26342-84), с | tд | - |
| 1.32. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям, группа | - | Устойчивость к климатическим воздействиям |
| 1.33. Рабочие условия применения по механическим воздействиям, группа | - | Устойчивость к механическим воздействиям |
| 1.34. Габаритные размеры, мм | LґBґH | - |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |
| 2.1. Средняя наработка до отказа (ГОСТ 27.002-83), ч | Тср (гост 27.003-83) | Безотказность |
| 2.2. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002-83), ч | То (ГОСТ 27.003-83) | » |
| 2.3. Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.002-83), доля единицы для указанной наработки | P(t) (ГОСТ 27.003-83) | » |
| 2.4. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003-83), ч | Ту (ГОСТ 27.003-83) | » |
| 2.5. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию | - | » |
| 2.6. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003-83), лет | Тсл.у (гост 27.003-83) | Долговечность |
| 2.7. Средний срок службы (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл (ГОСТ 27.003-83) | Долговечность |
| 2.8. Установленный срок сохраняемости (ГОСТ 27.003-83), лет | Тс.у (ГОСТ 27.003-83) | Сохраняемость |
| 2.9. Среднее время восстановления работоспособного состояния (для ремонтируемых технических средств) (ГОСТ 27.002-83), мин (ч) | Тв (ГОСТ 27.003-83) | Ремонтопригодность |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ |  |  |
| 3.1. Потребляемая мощность в дежурном режиме, ВЧА (Вт) | Рдеж | Экономичность по потреблению энергии |
| 3.2. Потребляемая мощность в режиме «Тревога», ВЧА (Вт) | Ртр | То же |
| 3.3. Удельная потребляемая мощность, ВЧА (Вт)/основной показатель назначения | - | » |
| 3.4. Масса, кг | М (гост 8.417-81) | Экономичность по расходу материала |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 4.1. Показатель соответствия технического средства и его элементов размерам тела человека и его частей (ГОСТ 16035-81), баллы | - | - |
| 4.2. Показатель соответствия технического средства возможностям органов зрения человека (ГОСТ 16035-81), баллы | - | - |
| 4.3. Показатель соответствия технического средства, содержащего источники звуковой информации, возможностям органов слуха человека (ГОСТ 16035-81), баллы | - | - |
| 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 5.1. Показатель чистоты выполнения контуров и сопряжений (ГОСТ 22851-77), баллы | - | Совершенство внешнего вида |
| 5.2. Показатель тщательности покрытий и отделки (ГОСТ 22851-77), баллы | - | То же |
| 5.3. Показатель четкости исполнения фирменных знаков, указателей и упаковки (ГОСТ 22851-77), баллы | - | Совершенство внешнего вида |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |
| 6.1. Удельная материалоемкость (ГОСТ 14.205-83), кг/определяющий параметр | Ку.м | - |
| 6.2. Удельная энергоемкость ВтЧч/определяющий параметр | Кэ | Потребление электроэнергии при изготовлении одного технического средства |
| 7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ |  |  |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске | - | Приспособленность к транспортированию |
| 7.2. Устойчивость к воздействию внешней среды при транспортировании | - | То же |
| 8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |
| 8.1. Коэффициент применяемости по типоразмерам (ГОСТ 22851-77), % |  | Насыщенность стандартизованными, унифицированными составными частями |
| 8.2. Коэффициент повторяемости (ГОСТ 22851-77), % | Кп | Отношение повторяющихся основных частей к общему количеству составных частей |
| 9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | Возможность реализации технических средств за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | Пп.з | Степень защиты авторскими свидетельствами и патентами |
| 10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| 10.1. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей, с которыми возможно соприкосновение человека, Ом | - | Минимально допустимое сопротивление между токоведущими частями и корпусом |
| 10.2. Электрическая прочность изоляции токоведущих частей технического средства, В | - | Напряжение пробоя |
| 10.3. Пожаробезопасное исполнение конструкции | - | Пожаробезопасность |
| 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 11.1. Лимитная цена, руб. | - | - |
| 11.2. Оптовая цена, руб. | - | - |
| 12. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 12.1. Алгоритм обслуживания охраняемых объектов (ручной, полуавтоматический, автоматический) | - | - |
| 12.2. Наличие контроля работоспособности шлейфов | - | - |
| 12.3. Наличие в СПИ обратных каналов связи (телеуправления и сигнализации) | - | - |
| 12.4. Возможность сопряжения ПЦН и составных частей СПИ со стандартными устройствами (ЦПУ, дисплей, ЭВМ и др.) | - | - |
| 12.5. Возможность увеличения информационной емкости | - | - |
| 12.6. Наличие контроля работоспособности узлов, блоков технических средств | - | - |
| 12.7. Возможность передачи информации по занятой линии на участках объект-АТС, АТС-ПЦО | - | - |
| 12.8. Многократность действия | - | - |
| 12.9. Возможность совместной работы нескольких устройств одного типа | - | - |
| 12.10. Возможность изменения чувствительности | - | - |
| 12.11. Возможность питания от резервного источника с автоматическим переходом от основного на резервное питание и обратно без выдачи тревожного извещения | - | - |
| 12.12. Возможность подключения выносного индикатора | - | - |
| 12.13. Возможность автоматического изменения конфигурации линий связи | - | - |
| 12.14. Возможность резервирования составных частей СПИ | - | - |
| Примечание. Основные показатели качества технических средств выделены жирным шрифтом. |  |  |

1.2. Алфавитный перечень показателей качества технических средств приведен в справочном приложении 1; термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2; пояснения и примеры применения показателей качества технических средств приведены в рекомендуемом приложении 3.

- 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

2.1. Перечень основных показателей качества

2.1.1. Извещатели охранные точечные: средняя наработка до отказа.

2.1.2. Извещатели охранные, охранно-пожарные, линейные, поверхностные, объемные:

потребляемый ток от резервного источника питания;

диапазон питающих напряжении;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.1.3. Извещатели пожарные тепловые:

инерционность срабатывания;

диапазон питающих напряжений;

средняя наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

удельная потребляемая мощность.

2.1.4. Извещатели пожарные дымовые:

инерционность срабатывания;

диапазон питающих напряжений;

средняя наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

удельная потребляемая мощность.

2.1.5. Извещатели пожарные световые:

инерционность срабатывания;

диапазон питающих напряжений;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

средняя наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

установленный срок службы;

удельная потребляемая мощность.

2.1.6. Извещатели пожарные радиоизотопные:

порог срабатывания;

время срабатывания;

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

удельная потребляемая мощность.

2.1.7. Приборы приемно-контрольные охранные, охранно-пожарные, станции пожарной сигнализации:

потребляемый ток от резервного источника питания:

в дежурном режиме,

в режиме «Тревога»;

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящая к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.1.8. Приборы управления пожарные:

потребляемый ток от резервного источника питания:

в дежурном режиме,

в режиме «Тревога»;

средняя наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

удельная потребляемая мощность.

2.1.9. Оповещатели охранные, пожарные и охранно-пожарные:

уровень .громкости сигналов (для звуковых оповещателей);

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.1.10. Шифрустройства:

потребляемый ток от резервного источника питания:

в дежурном режиме,

в режиме «Тревога»;

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.1.11. Системы передачи извещений о проникновении и пожаре, их составные части:

потребляемый ток от резервного источника питания:

в дежурном режиме,

в режиме «Тревога»;

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.1.12. Пульты централизованного наблюдения:

потребляемый ток от резервного источника питания:

в дежурном режиме,

в режиме «Тревога»;

диапазон питающих напряжений;

вероятность безотказной работы;

установленная безотказная наработка;

вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию;

установленный срок службы;

потребляемая мощность в дежурном режиме;

потребляемая мощность в режиме «Тревога»;

удельная потребляемая мощность.

2.2. Применяемость показателей качества технических средств

2.2.1. Применяемость показателей качества по подгруппам однородной продукции приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Номер | Применяемость по подгруппам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя по табл. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 1.5 | - | + | - | ± | ± | - | + | + | - | + | + | + |
| 1.6 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | + | + | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | - | + | - | ± | ± | - | + | - | - | - | + | + |
| 1.13 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.15 | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
| 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.20 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.21 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.22 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.25 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.26 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.27 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.28 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.29 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± | + |
| 1.31 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.34 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 2.3 | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 2.4 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.5 | - | + | - | ± | ± | - | + | + | - | + | + | + |
| 2.6 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.8 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | + | + | ± | + | + |
| 2.9 | - | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.1 | - | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 3.3 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | + | ± | - | ± | ± | + |
| 4.2 | - | ± | ± | ± | ± | ± | + | ± | + | ± | ± | + |
| 4.3 | - | - | - | - | - | - | + | ± | + | - | ± | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | ± | + | + |
| 9.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9.2 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 10.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + |
| 12.6 | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 12.8 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.9 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.11 | - | + | - | ± | ± | - | + | + | - | + | + | + |
| 12.12 | - | - | ± | + | + | ± | + | + | - | - | - | - |
| 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± | - |
| 12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± | - |
| Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-»-неприменяемость, знак «±»-ограниченную применяемость соответствующих показателей качества технических средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Применяемость показателей качества в НТД.

2.3.1. Применяемость показателей качества технических средств, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, ГОСТ ОТТ, разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Номер | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя по табл. 1 | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.3 | + | + | + | + | + |
| 1.4 | + | + | + | + | + |
| 1.5 | + | + | + | + | + |
| 1.6 | + | + | + | + | + |
| 1.7 | - | + | + | + | ± |
| 1.8 | - | + | + | + | ± |
| 1.9 | - | + | + | + | ± |
| 1.10 | - | + | + | + | ± |
| 1.11 | - | + | + | + | + |
| 1.12 | - | + | + | + | + |
| 1.13 | - | + | + | + | ± |
| 1.14 | - | + | + | + | + |
| 1.15 | - | + | + | + | + |
| 1.16 | - | + | + | + | ± |
| 1.17 | - | + | + | + | + |
| 1.18 | - | + | + | + | ± |
| 1.19 | - | + | + | + | ± |
| 1.20 | - | + | + | + | ± |
| 1.21 | - | + | + | + | ± |
| 1.22 | - | + | + | + | + |
| 1.23 | - | ± | + | + | + |
| 1.24 | - | ± | + | + | + |
| 1.25 | - | + | + | + | + |
| 1.26 | - | + | + | + | ± |
| 1.27 | - | ± | + | + | ± |
| 1.2S | - | ± | + | + | ± |
| 1.29 | - | ± | + | + | ± |
| 1.30 | - | + | + | + | + |
| 1.31 | - | + | + | + | + |
| 1.32 | - | + | + | + | + |
| 1.33 | - | + | + | + | + |
| 1.34 | - | ± | + | + | + |
| 2.1 | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + |
| 2.5 | + | + | + | + | + |
| 2.6 | + | + | + | + | + |
| 2.7 | - | + | ± | ± | ± |
| 2.8 | - | + | ± | ± | ± |
| 2.9 | - | + | ± | ± | ± |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + |
| 3.3 | + | + | + | + | + |
| 3.4 | - | ± | + | + | + |
| 4.1 | - | ± | ± | ± | ± |
| 4.2 | - | ± | ± | ± | ± |
| 4.3 | - | ± | ± | ± | ± |
| 5.1 | - | - | ± | ± | ± |
| 5.2 | - | - | ± | ± | ± |
| 5.3 | - | - | ± | ± | ± |
| 6.1 | - | ± | ± | + | + |
| 6.2 | - | ± | ± | + | + |
| 7.1 | - | + | ± | + | ± |
| 7.2 | - | + | ± | + | ± |
| 8.1 | - | - | + | - | + |
| 8.2 | - | - | + | - | + |
| 9.1 | - | - | ± | - | + |
| 9.2 | - | - | ± | - | + |
| 10.1 | - | + | + | + | ± |
| 10.2 | - | + | + | + | ± |
| 10.3 | - | + | + | + | ± |
| 11.1 | - | - | + | - | - |
| 11.2 | - | - | - | ± | ± |
| 12.1 | - | - | + | + | + |
| 12.2 | - | - | + | - | + |
| 12.3 | - | ± | + | + | + |
| 12.4 | - | ± | + | + | + |
| 12.5 | - | ± | + | + | + |
| 12.6 | - | - | + | + | + |
| 12.7 | - | - | + | + | + |
| 12.8 | - | - | + | + | + |
| 12.9 | - | - | + | + | + |
| 12.10 | - | - | + | + | + |
| 12.11 | - | - | + | + | + |
| 12.12 | - | - | + | + | + |
| 12.13 | - | + | ± | ± | ± |
| 12.14 | - | + | ± | ± | ± |
| Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-»- неприменяемость, знак «±»-ограниченную применяемость соответствующих показателей качества технических средств. |  |  |  |  |  |

2.3.2. Допускается в стандартах, ТУ, ТЗ и КУ на конкретную продукцию включать дополнительные показатели в зависимости от назначения, условий применения и конструктивных особенностей.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

- АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Номер показателя по табл. 1 |
| --- | --- |
| Алгоритм обслуживания охраняемых объектов (ручной, полуавтоматический, автоматический) | 12.1 |
| Величина сопротивления утечки минимально допустимая (для емкостных извещателей) | 1.27 |
| Величина тока по шлейфу сигнализации для питания извещателей | 1.29 |
| - Вероятность безотказной работы | 2.3 |
| Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию | 2.5 |
| Вероятность подбора кодовой комбинации | 1.18 |
| Возможность автоматического изменения конфигурации линий связи | 12.13 |
| Возможность изменения чувствительности | 12.10 |
| Возможность резервирования составных частей СПИ | 12.14 |
| Возможность увеличения информационной емкости | 12.5 |
| Возможность питания от резервного источника с автоматическим переходом от основного на резервное питание и обратно без выдачи тревожного извещения | 12.11 |
| Возможность подключения выносного индикатора | 12.12 |
| Возможность совместной работы нескольких устройств одного типа | 12.9 |
| Возможность сопряжения ПЦН и составных частей СПИ со стандартными устройствами (ЦПУ, дисплей, ЭВМ и др.) | 12.4 |
| Возможность передачи информации по занятой линии на участках объект-АТС, АТС-ПЦО | 12.7 |
| Время восстановления работоспособного состояния среднее (для ремонтируемых технических средств) | 2.9 |
| Время срабатывания | 1.3 |
| Время технической готовности к работе | 1.23 |
| Дальность действия максимальная или длина охраняемого прямолинейного участка периметра, или контролируемая площадь, или контролируемый объем | 1.9 |
| Диапазон питающих напряжений | 1.6 |
| Длительность извещения о тревоге | 1.31 |
| Емкость информационная | 1.14 |
| Значение емкости чувствительного элемента максимально допустимое (для емкостных и емкостно-индуктивных извещателей) | 1.22 |
| Инерционность срабатывания (для пожарных извещателей) | 1.1 |
| Информативность | 1.15 |
| Исполнение конструкции пожаробезопасное | 10.3 |
| Количество контролируемых направлений | 1.17 |
| Коэффициент повторяемости | 8.2 |
| Коэффициент применяемости по типоразмерам | 8.1 |
| Масса | 3.4 |
| Материалоемкость удельная | 6.1 |
| Многократность действия | 12.8 |
| Мощность потребляемая в дежурном режиме | 3.1 |
| Мощность коммутируемая максимальная | 1.19 |
| - Мощность потребляемая удельная | 3.3 |
| - Мощность потребляемая в режиме «Тревога» | 3.2 |
| Наличие контроля работоспособности узлов, блоков технических средств | 12.6 |
| Наличие в СПИ обратных каналов связи (телеуправления и сигнализации) | 12.3 |
| Наличие контроля работоспособности шлейфов | 12.2 |
| Напряжение, коммутируемое выходными контактами, максимальное | 1.20 |
| - Наработка до отказа средняя | 2.1 |
| - Наработка на отказ средняя | 2.2 |
| - Наработка безотказная установленная | 2.4 |
| Отношение дальности действия к ширине зоны обнаружения (для радиоволновых и ультразвуковых извещателей) | 1.10 |
| Показатель чистоты выполнения контуров и сопряжений | 5.1 |
| Показатель тщательности покрытий и отделки | 5.2 |
| Показатель четкости исполнения фирменных знаков, указателей и упаковки | 5.3 |
| Показатель патентной защиты | 9.2 |
| Показатель патентной чистоты | 9.1 |
| Показатель соответствия технического средства возможностям органов зрения человека | 4.2 |
| Показатель соответствия технического средства и его элементов размерам тела человека и его частей | 4.1 |
| Показатель соответствия технического средства, содержащего источники звуковой информации, возможностям органов слуха человека | 4.3 |
| Помехозащищенность | 1.12 |
| - Порог срабатывания | 1.2 |
| Прочность изоляции токоведущих частей технического средства электрическая | 10.2 |
| Разветвленность | 1.16 |
| Размеры габаритные | 1.34 |
| Сигнал срабатывания выходной | 1.25 |
| Скорость непосредственного документирования информации | 1.30 |
| Скорость передачи информации | 1.24 |
| Сопротивление электрическое выходное (для охранных ударно-контактных, электроконтактных, магнитоконтактных извещателей и пожарных тепловых контактных извещателей) в режиме «Норма» и «Тревога» | 1.8 |
| Сопротивление изоляции токоведущих частей, с которыми возможно соприкосновение человека, электрическое | 10.1 |
| Сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов на «землю» минимальное | 1.28 |
| Сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного элемента максимальное | 1.26 |
| Срок службы средний | 2.7 |
| - Срок службы установленный | 2.6 |
| Срок сохраняемости установленный | 2.8 |
| Ток, коммутируемый выходными контактами, максимальный | 1.21 |
| Ток, потребляемый от резервного источника питания, в дежурном режиме и режиме «Тревога» | 1.5 |
| Угол обзора | 1.13 |
| Уровень громкости сигналов (для звуковых оповещателей) | 1.4 |
| Условия применения по климатическим воздействиям рабочие | 1.32 |
| Условия применения по механическим воздействиям рабочие | 1.33 |
| Устойчивость к транспортной тряске | 7.1 |
| Устойчивость к воздействиям внешней среды при транспортировании | 7.2 |
| Число срабатываний под максимальной электрической нагрузкой максимальное | 1.7 |
| Цена лимитная | 11.1 |
| Цена оптовая | 11.2 |
| Чувствительность | 1.11 |
| Энергоемкость удельная | 6.2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое

- ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1. Показатели технологичности

1.1. Расчет показателей технологичности приведен в «Методике отработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения», утвержденной Государственным комитетом СССР по стандартам и в РД 50-149-79.

1.2. Удельную материалоемкость Ку.м, кг/ед. определяющего параметра, изготовления изделия определяют по формуле

Ку.м = ,

где М-масса изделия в кг.

Определяющими параметрами средств ОПС являются:

точечных охранных извещателей-максимальное число срабатываний под максимальной электрической нагрузкой;

линейных охранных, охранно-пожарных извещателей-максимальная дальность действия или длина охраняемого прямолинейного участка периметра, м;

поверхностных охранных, охранно-пожарных извещателей – контролируемая площадь, м2;

объемных охранных, охранно-пожарных извещателей – контролируемый объем, м3 (для емкостных и емкостно-индуктивных охранных извещателей-максимально допустимое значение емкости чувствительного элемента, пФ);

тепловых, дымовых, световых пожарных извещателей-инерционность срабатывания, с;

радиоизотопных пожарных извещателей-время срабатывания, с;

приемно-контрольных охранных, охранно-пожарных приборов, станций пожарной сигнализации-произведение информационной емкости на информативность, ед.;

приборов управления-разветвленность, ед.;

охранных, пожарных и охранно-пожарных оповещателей – информационная емкость, ед.;

шифроустройств-вероятность подбора кодовой комбинации;

систем передачи извещений о проникновении и пожаре и их составных частей, пультов централизованного наблюдения-произведение информационной емкости на информативность, ед.;

1.3. Удельную энергоемкость изделия Кв, ВтЧч/ед. определяющего параметра, подсчитывают по формуле

Кв = ,

где Э-количество электроэнергии, потребляемой в процессе изготовления одного технического средства, ВтЧч.

Определяющие параметры выбираются аналогично п. 1.2 данного приложения.

2. Пожаробезопасное исполнение конструкции определяется экспертным путем в соответствии с ГОСТ 23554.0-79.